ИНСРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ:

Программа "Флешер ME17.9.7" предназначена для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII .

Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line.

Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7  - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт).

В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи

восстановить ЭБУ можно только в boot mode. Этот загрузчик режим boot mode - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.

ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем.

На автомобилях Приора для успешной работы с ЭБУ необходимо снять 20-ти контактный разъем с ЭБУ электропакета и

принудительно замкнуть между собой контакты 13 и 20. После операции записи необходимо вернуть все обратно.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИИ ФУНКЦИИ ИММОБИЛАЙЗЕРА:

Иммобилайзер можно удалить только на блоках МЕ17.9.7 только ВАЗ!!

Удаление иммо делаеться программой "Удаление иммо"

1.Выбираем в программе "Очистить" после этого на кнопку "Старт"

2.Потом выбираем в программе иденты прошивки совпадающие с индентами вашего блока, автоматически начнеться запись.

3.Обязательно после удаления иммо(после пунктов 1,2) нужно записать подходящую вам прошивку в блок программой "Флешер ME17.9.7", можно и серийную.

Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:

Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:

53,54 - масса ЭБУ

16 - Включение зажигания (+12В)

55,56 - Неотключаемое питание (+12В)

27 - КЛиния